Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana

Grado en Ingeniería Informática

Ejercicios

- Identificar los siguientes componentes del LabKit y rellenar la siguiente tabla.

| Componente | Imagen | Función / especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Display LCD |  | Es una pantalla delgada y plana formada por un número de pixels en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora . En nuestro caso se conecta al arduino por un conector de pines . |
| Servomotor |  | Es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse estable en dicha posición . Es un motor eléctrico que puede ser controlado tanto en velocidad como en posición. |
| Potenciómetro 100KΩ |  | Es un dispositivo que permite variar su resistencia de forma manual entre un valor mínimo y un valor máximo. Este dispositivo lo usaremos para introducir valores análogicos en nuestro Arduino. Dichos valores nos pueden servir para regular la intensidad de un led, la velocidad de un motor o la posición de un servo. |
| Resistencia 1MΩ |  | Es un componente eléctrico pasivo que, como su nombre indica, introduce una resistencia eléctrica en el circuito. Ésta en particular tiene los colores marrón, negro, verde y dorado. |
| Resistencia 470Ω |  | Es un componente eléctrico pasivo que, como su nombre indica, introduce una resistencia eléctrica en el circuito. Ésta en particular tiene los colores amarillo, violeta, marrón y dorado. |
| Altavoz piezo-eléctrico |  | Es un elemento parecido a un altavoz. Su diferencia radica en que éste sólo emite zumbidos. |

2. Implementar el programa de parpadeo de LED para que encienda y apague un LED independiente sobre la placa de prototipado conectado a la salida digital 9 (ver Figura 12) a un intervalo de 1.5 segundos. Seguir el siguiente recorrido:

- Esquema en Fritzing del prototipo:

- Código fuente del programa transferido:

void setup() {

pinMode(9, OUTPUT);

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

digitalWrite(9, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

delay(1500);                       // wait for a second

digitalWrite(9, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW

delay(1500);                       // wait for a second

}

- Fotografía del circuito en ejecución:

3. Modificar el anterior prototipo para que se encienda únicamente cuando se mantenga pulsado un botón interruptor que está conectado a la entrada digital 7.

- Esquema en Fritzing del prototipo:

- Código fuente del programa transferido:

void setup() {

pinMode(7, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(7, HIGH);

}

- Fotografía del circuito en ejecución:

4. Secuencia de leds. Se trata de encender y apagar 4 leds secuencialmente. Los leds deben estar conectados a los pines 5, 6, 7 y 8. Se deben encender y posteriormente apagar los leds desde el pin 5 al 8, con un tiempo de duración de encendido y apagado de 200 milisegundos. Posteriormente, la secuencia de encendido y apagado se invierte. El efecto que se persigue es similar al de "El coche fantástico".

- Esquema en Fritzing del prototipo:

- Código fuente del programa transferido:

int pin5 = 5;

int pin6 = 6;

int pin7 = 7;

int pin8 = 8;

int timer = 200;

void setup(){

pinMode(pin5, OUTPUT);

pinMode(pin6, OUTPUT);

pinMode(pin7, OUTPUT);

pinMode(pin8, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(pin5, HIGH);

delay(timer);

digitalWrite(pin5, LOW);

delay(timer);

digitalWrite(pin6, HIGH);

delay(timer);

digitalWrite(pin6, LOW);

delay(timer);

digitalWrite(pin7, HIGH);

delay(timer);

digitalWrite(pin7, LOW);

delay(timer);

digitalWrite(pin8, HIGH);

delay(timer);

digitalWrite(pin8, LOW);

delay(timer);

}

- Fotografía del circuito en ejecución:

Mediante el siguiente enlace se pueden obtener los vídeos de los distintos circuitos en ejecución:

Enlace a vídeos de funcionamiento